海康硬盘录像机远程设置

将硬盘录像机连接到路由器

第一步：硬盘录像机设置

在硬盘录像机上鼠标右键——主菜单，会弹出提示输入用户名密码窗口

初始用户名：admin  初始密码：12345

进入主菜单——系统配置

然后进入——网络配置

第一步的IP地址设置

IP地址  默认网关  首选DNS服务器地址

参照所使用的路由器来设置，比如路由器地址是192.168.1.1

那IP地址可以设置为192.168.1.x（x范围2到254）

默认网关就是192.168.1.1

路由器是192.168.0.1的就可以设置为192.168.0.x（x范围2到254）

默认网关就为192.168.0.1

首选DNS服务器地址参照当地不同通信运营商的DNS服务器地址

如不清楚可以登录到路由器界面——运行状态——WAN口状态查看

这里的202.96.134.133和202.96.128.166就是DNS服务器地址

第二步的UPnP设置为关闭状态，把钩去掉

第三步的更多设置

查看好里面的三个端口：8000  80   554

第二步：路由器设置

1.端口映射

进入路由器界面——转发规则——虚拟服务器

添加硬盘录像机的三个端口 80  8000  554

端口后面的IP地址就是刚才硬盘录像机设置好的IP地址

并使这3条规则生效

2.UPnP设置

在转发规则——UPnP设置

改为关闭状态

3.动态DNS设置

路由器绝大部分都支持花生壳动态域名，点击注册进入花生壳网站

网站顶端有注册按钮，点击进入

注意这里选择个人护照，注册的才是免费域名

注册成功后将用户名和密码登陆到路由器中

然后会有个域名信息，比如这里是 daniel10xu.vicp.cc  这个远程访问时用到

第三步：远程登陆访问

有3种方式访问      IE浏览器    电脑客户端软件   手机监控软件

方式1：IE浏览器访问

打开浏览器，在地址栏输入

进入

用户名和密码就是硬盘录像机的admin   12345

点击图中下载插件安装

再点击左边设备列表中的通道观看

方式2：电脑客户端软件访问（iVMS-4200软件）

软件下载地址

http://www.hikvision.com/cn/download_more.asp?cid=11#Menu=ChildMenu0

下载后安装，打开软件

第一次使用需要配置软件的用户名和密码

任意输入，记得住就可以了

进入软件界面——设备管理

选择添加

别名：任意输入

地址：这里就要输入上面路由器动态DNS地址   daniel10xu.vicp.cc

端口号：默认的8000

用户名和密码：硬盘录像机的用户名密码

添加成功的状态

回到控制面板——主预览

双击左边设备列表的“万顺达监控部”

右键“万顺达监控部”

默认是全部通道主码流，在网络状态不佳时可以改为全部子码流

方式3：手机客户端软件访问（iVMS-4500软件）

手机系统软件的下载地址

http://www.hikvision.com/cn/download_more.asp?cid=12#Menu=ChildMenu0

有支持各种移动设备的软件，包括安卓手机，安卓平板，苹果iPhone手机，

苹果iPad平板，Windows Mobile手机，塞班手机

注意苹果iphone手机可以在itunes和91助手下载，软件名：iVMS-4500 lite

安装软件到手机，打开软件

点击左上角的

选择第3个图标进入设备管理

这里软件里面有个默认设备Demo，删掉

点击右上角进入设备添加界面

别名：任意填写

注册类型：点击里面有3个，选择IP/Domain

地址：动态DNS地址，比如这里是daniel10xu.vicp.cc

端口：默认8000

用户名密码：硬盘录像机默认，如有修改过填入修改过的用户名密码

配置好后点击右上方保存

点击这个设备

点击开始预览就可以观看到画面了

中间可以选择画面质量，根据网络实际情况来更改

流畅：占用网络带宽流量小，画面质量普通

清晰：占用网络带宽流量大，画面质量好

均衡：介于两者之间